附件：

广元市利州区市场监督管理局

万缘市场监督管理所、南河市场监督管理所办公区改造装修项目清单

| 万缘市场监督管理所办公区改造装修项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 制作要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吧台拆除 | 人工、机械拆除 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大门拆除 | 人工、机械拆除 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 3 | 原有空调管道拆除 | 人工、机械拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 地面电锤钻孔(贴砖前置工作) | 人工费。 | m² | 102 |  |  |  |
| 5 | 卫生间拆除 | 人工、机械拆除 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 建筑垃圾清运 | 建筑垃圾人工背运下楼，建筑垃圾清运处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻质隔墙 | 轻质隔墙，辅料、人工费。 | m² | 28 |  |  |  |
| 2 | 墙面基层处理 | 环保腻子、石膏、808胶水、辅料、人工费。 | ㎡ | 56 |  |  |  |
| 3 | 室内地面贴砖 | 800X800灰色哑光瓷砖、中粗砂、辅料及人工费。 | ㎡ | 102 |  |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 成品60mm木踢脚线、辅料及人工费。 | 米 | 180 |  |  |  |
| 5 | 顶面硅钙板吊顶 | 38轻钢龙骨+吊筋+硅钙板、辅料、人工费。 | ㎡ | 52 |  |  |  |
| 6 | 套装室内门 | 定制成品木门+人工费。 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 7 | 10mm钢化玻璃地弹门 | 定制10mm钢化玻璃地弹门、辅料及人工费。 | ㎡ | 5.4 |  |  |  |
| 8 | 厕所玻璃门 | 定制厕所玻璃门+人工费。 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 9 | 厕所防水 | 卫生间地面防水两遍，墙面防水一遍（高度1.8m）。聚乙烯丙纶复合防水卷1.2mm | m² | 24 |  |  |  |
| 10 | 厕所地砖 | 300X300防滑地砖，20mm厚M15水泥砂浆粘接，水泥砂浆嵌缝 | m² | 6.6 |  |  |  |
| 11 | 厕所墙砖 | 300X600墙砖,20mm厚M15水泥砂浆粘接，水泥砂浆嵌缝 | m² | 18 |  |  |  |
| 12 | 厕所蹲便器 | 蹲便器+冲水箱+三角阀+人工安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 洗手台 | 大理石洗手台面+人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 快检室操作台 | 免漆板定制操作台 | 米 | 4.2 |  |  |  |
| 15 | 操作台大理石 | 操作台大理石台面 | 米 | 4.2 |  |  |  |
| 16 | 乳胶漆工程 | 墙面刷环保内墙漆、辅料、遮蔽、喷涂人工费 | ㎡ | 480 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电改造 | 顶面走线、墙面开槽、布管、机械、人工费(国标电线、五类网线、电线线管、管件) | ㎡ | 134.5 |  |  |  |
| 2 | 强电箱 | 新增配电箱+空开+人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 弱电箱 | 新增弱电箱+人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 600*600LED灯 | 成品采购 | 盏 | 7 |  |  |  |
| 5 | 厕所吸顶灯 | 成品采购 | 盏 | 2 |  |  |  |
| 6 | 筒灯 | 成品采购 | 盏 | 9 |  |  |  |
| 7 | 吸顶灯 | 成品采购 | 盏 | 5 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

| 南河市场监督管理所办公区改造装修项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 制作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅原有背景拆除 | 人工、机械拆除 | m² | 13.65 |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾清运 | 建筑垃圾清运处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制大厅接待台 | 免漆板定制操作台 | 米 | 3.1 |  |  |  |
| 2 | 接待台大理石 | 定制大理石台面 | 米 | 3.1 |  |  |  |
| 3 | 快检室操作台 | 免漆板定制操作台 | 米 | 1.9 |  |  |  |
| 4 | 操作台大理石 | 操作台大理石台面 | 米 | 1.9 |  |  |  |
| 5 | 厕所下水改造 | 厕所下水管道改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 室内电改造 | 原有室内电改造 | m² | 127 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |